DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION DE IMPACTOS EN LA QUEBRADA CAMARGO

ANDERSON ESTEBAN BONILLA BARRERO

ADMINISTRADOR AMBIENTAL UPC

TARJETA PROFESIONAL: AA1670061007159893

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 076 DE 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE APULO

AREA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO

APULO CUNDINAMARCA

2023

Tabla de contenido

INTRODUCCION	3

FASE 1.  CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO	3

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ENTORNO	3

MEDIO ABIÓTICO	4

MEDIO BIÓTICO	4

MEDIO SOCIAL	4

FASE 2. IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA - CAUSAS Y AGENTES DE DEGRADACIÓN (IMPACTOS)	5

FASE 3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	6

FASE 4.  IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS - DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO, RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN	6

LINEAS ESTRATÉGICAS	6

FASE 5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO	6

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO, RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN	6

FUENTES DE FINANCIACIÓN	7

# INTRODUCCION

A continuación, se expone el proceso de levantamiento de información de línea base, para conocer el contexto socioambiental de la microcuenca quebrada Camargo, así mismo se realiza la respectiva identificación de impactos generados en la microcuenca, a través de trabajo articulado con comunidades de los barrios Campin y Campoalegre, y de la vereda Salcedo. En la reuniones se identificaron problemáticas, se realizó la valoración de impactos y se tuvieron en cuenta las propuestas aportadas por la comunidad, para la generación de las fichas para el manejo, restauración y conservación de la microcuenca.

# FASE 1.  CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

## IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ENTORNO

El diagnóstico y caracterización tiene el objetivo de recopilar, sistematizar, interpretar y analizar la información de las fuentes primarias y secundarias existentes en la cuenca del río Bogotá o disponibles en cada municipio y que cubran los ríos y quebradas priorizados por cada entidad territorial para establecer un plan de manejo, preservación y restauración (CAR, 2022).

### MEDIO ABIÓTICO

#### Geología

La subcuenca del río Apulo se encuentra ubicada al sur oriente de la cuenca del rio Bogotá, en un sector donde aflora una secuencia del cretácico superior e inferior, que presenta una alta complejidad tectónica  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

El municipio de Apulo se localiza en la región SW del Departamento de Cundinamarca, en esta zona se tiene la presencia de rocas de edad cretácica, terciaria y cuaternaria. Dentro de las unidades litoestratigráficas, las más representativas son de edad cretácica, destacándose los Grupos Villeta y Olini (Cáceres & Etayo, 1969; Acosta & Ulloa, 1998)  (Ecoalma, 2019).

Tabla 1 Leyenda geológica municipio de Apulo Cundinamarca

Fuente: EOT 2000

Ilustración 1 Mapa geológico Apulo Cundinamarca

Fuente: EOT 2000

Tabla 2 Leyenda litológica  municipio de Apulo Cundinamarca

Fuente: EOT 2000

##### Geología regional

En el área de estudio se encuentran los siguientes grupos geológicos:

Grupo Villeta (Kv). De acuerdo con Cáceres & Etayo (1969) y Etayo (1979); se trata de una espesa secuencia de carácter lodoso en la que se presentan intercalaciones calcáreo-silíceas. La base del Grupo Villeta está marcada por la última ocurrencia de areniscas y calizas de la Formación La Naveta; su techo se observa dentro de la plancha y está marcado por la primera ocurrencia de areniscas del Grupo Guadalupe. Su espesor es de aproximadamente 3.400 m; las unidades constituyentes del Grupo Villeta, de base a techo, son: las formaciones Trincheras (dividida en dos miembros denominados informalmente Miembro El Tigre y Miembro Anapoima), Hiló, Simijaca (Ecoalma, 2019).

Grupo Olini (Kso). Corresponde a las Formaciones Lidita Inferior, intermedia y Superior. Igualmente, depósitos poco consolidados a no consolidados del cuaternario, y agrupados en diferentes unidades (Ecoalma, 2019).

##### Geología local

Formación Lidita Inferior (Ksli): La Formación Lidita Inferior está conformada por una sucesión de limolitas de cuarzo, con foraminíferos y biomicritas, que parten en romboedros y tienen laminación interna ondulosa no paralela; presenta, además, concreciones calcáreas, fosilíferas y esporádicas intercalaciones de capas de lodolitas.

- Nivel de Lutitas (Ksl): El nivel de Lutitas está constituido por una sucesión continua de lodolitas grises oscuras a negras, levemente calcáreas, con laminación ondulosa paralela y con esporádicas capas delgadas de micritas, que parten en romboedros; El contacto inferior del Nivel de Lutitas es neto y se sitúa en la última capa de limolitas silíceas de la Formación Lidita Inferior; el contacto superior con la Formación Lidita Superior es neto y se sitúa en la base del primer banco silíceo que reposa sobre las areniscas del Nivel de Lutitas. Cáceres & Etayo (1969b).

- Formación Lidita Superior (Ksls):  La Formación Lidita Superior está constituida por una secuencia continua de capas de micritas, en capas delgadas a medias, localmente convergentes, con partición en romboedros y laminación interna ondulosa paralela y plano paralela discontinua; presenta algunos niveles con concreciones calcáreas de 5 a 20 cm de diámetro.

- Depósitos Aluviales (Qal):  Hacia las márgenes de los principales drenajes, tales como los ríos Apulo, Lindo y Calandaima, se presentan depósitos aluviales. Estos depósitos consisten en bloques, redondeados y subredondeados, especialmente de areniscas de cuarzo, en una matriz no consolidada de arenas y arcillas; presentan una expresión morfológica plana.

##### Geología estructural

- Sistema de Fallas de Anapoima. El Sistema de Fallas de Anapoima está ubicado al sur de la población de Anapoima (cuadrantes A-2 y B-2). Consiste en dos fallas con dirección aproximada N30° W, que limitan un bloque formado por rocas de la Formación Socotá; este sistema de fallas termina al norte contra la Falla del Río Apulo y al sur termina contra el Sistema de Fallas de Matarredonda; estas fallas ponen en contacto rocas de la Formación Socotá con rocas de la Formación Trincheras (Miembro El Tigre).

- Anticlinal de Apulo. El Anticlinal de Apulo es una estructura ubicada al oriente del municipio de Apulo. Es una estructura simétrica cuyo eje presenta dirección N30° E; se prolonga aproximadamente por 7 km; este pliegue está conformado por rocas de la Formación La Naveta en su núcleo, y por la Formación Trincheras en sus flancos, los cuales junto con sus terminaciones norte y sur se encuentran afectados por fallas.

- Falla de Salcedo. Se observa al occidente del municipio de Apulo, en la parte inferior del Cerro Capo, la cuchilla Guacana y la loma La Herradura. Es una falla de cabalgamiento, con dirección aproximada N30°E/W y su plano buza al occidente; es de gran importancia, estructural y estratigráfica, pues se presentan facies diferentes a lado y lado de la falla, para rocas del Cretácico medio y tardío, lo mismo que para rocas del Terciario; algunos trabajos la han unido a la Falla de Bituima.

#### Geomorfología

La cuenca del río Apulo, afluente del Río Bogotá, se caracteriza por presentar en su costado SW, un tipo característico del paisaje definido a partir de la caracterización del relieve que presenta la zona (Ecoalma, 2019).

- Paisaje de Montaña (MMv2V): Corresponde a una gran elevación de terreno de diverso origen, con alturas menores a 2000 msnm hasta una altura máxima de 4000 msnm, caracterizada por pendientes altas a escarpadas (25° - 50°), cimas agudas, laderas largas profundamente disectadas por una red drenajes paralelos a subparalelos, que alimentan el humedal y depositan materiales finos granulares (Zinck, 2012) (Ecoalma, 2019).

En la zona de montaña del municipio, están presentes las rocas del Grupo Olini (Kos), este grupo está compuesto por rocas sedimentarias altamente plegadas y falladas. Debido al efecto de la Falla Salcedo, producto de la orogenia andina, se presentan depósitos heterométricos asociados al ambiente estructural-erosional, definiendo laderas estructurales, erosiónales, escarpes y depósitos hacia la parte baja de las laderas (Ecoalma, 2019).

Ilustración 2 Mapa geomorfológico

Fuente: EOT 2000

Tabla 3 Leyenda mapa geomorfológico

Fuente: EOT 2000

Por la disección vertical de la red de drenaje se han desarrollado laderas en retroceso, que se explican por la formación del cañón del rio Apulo, las unidades definidas en el terreno se fundamentan en el potencial hidrogravitatorio, y en el sistema de transferencia, conformados por la organización del relieve de plegamiento (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Los escarpes y las laderas estructurales con buzamiento contrario a la pendiente topográfica que se encuentran en la vertiente alta, caracterizan el relieve escalonado de la subcuenca. En función de la variación altitudinal y los factores bioclimáticos, se observan suelos de bajo desarrollo, con mayor pedregosidad y unos escurrimientos superficiales más efectivos que generan truncamiento de suelos, con consecuencias en el coluvionamiento de cauces (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

En el área sur de la subcuenca rio Apulo, que corresponde al municipio de Apulo, sector veredal 1, se encuentra afectada por desertificación, con suelos pedregosos y superficiales de influencia coluvial, cubiertos por vegetación rala, las quebradas de este sector son de tipo torrencial, sin presentar flujo constante durante el año. Esta degradación está asociada al uso histórico del área, en la que han dominado los cultivos limpios (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Como procesos se identifican el escurrimiento superficial difuso y concentrado, algunos deslizamientos y obturación de valles coluvio-aluviales.

Tabla 4 Formas geomorfológicas del municipio de Apulo

Fuente: Plan de desarrollo Apulo 2008

Tabla 5 Pendientes del municipio de Apulo

Fuente: Plan de desarrollo Apulo 2008

#### Suelo

Se pueden definir los suelos existentes como  pertenecientes a Suelos de montañas estructurales erosiónales en clima seco cálido, sus orígenes se basan en geoformas en las cuales la estructura original de roca se conserva parcialmente, pero ha sido paulatinamente labrada y modelada por procesos erosiónales y acumulación de materiales de origen eólico, aluvial y coluvial (Planeacion Ecologica Ldta., 2012). Estos suelos se localizan en alturas entre los 0 y 1000 m.s.n.m, en un clima cálido y seco, con temperaturas superiores a los 24 ºC y con una precipitación promedio anual entre 1.000 y 2.000mm. Condiciones climáticas que coinciden con las presentadas en el Municipio de Apulo.

Consociación Lithic Ustorthents (MWS)

Se presenta en pequeños sectores de la parte baja de la subcuenca del rio Apulo, corresponde a crestas y escarpes distribuidos en forma alargada y en dirección norte-sur, el relieve es moderada a fuertemente escarpado, con pendientes dominantes superiores al 50%, los suelos son bien drenados, de texturas medias a moderadamente gruesas y moderadamente profundos a superficiales, limitados por contacto con roca dura y coherente, y en fragmentos  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Consociación Typic Dystrustepts (MWV)

Comprende crestones del paisaje de montaña, en relieve moderadamente quebrado a moderadamente escarpado, en un rango amplio de pendientes (12-75%); las laderas de los crestones son cortas y medias, rectilíneas a ligeramente convexas; las cimas son estrechas y concordantes, se aprecian con bastante énfasis hacia el sur de la subcuenca del rio Apulo, en sectores de las veredas: Palenque, Guacamayas, Charco Largo y Naranjal  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Consociación Humic Dystrustepts (MWB)

Se encuentra en zonas relativamente amplias de la parte baja de la subcuenca del rio Apulo, se localiza en lomas de relieve ligera a fuertemente quebrado; las laderas son medias y largas y cimas estrechas, han evolucionado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y químicas carbonatadas. Son bien a moderadamente drenados, de texturas moderadamente finas a finas y profundos a muy superficiales limitados por presencia de fragmentos de roca en el perfil  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Consociación Entic Haplustolls (MWK)

Corresponde a glacis de tipo coluvial con pendientes que varían entre 12 y 25%, conformando un relieve moderadamente quebrado, los suelos han evolucionado a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos, son bien drenados, de texturas finas a moderadamente finas y profundidad efectiva superficial  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Consociación Typic Ustorthents (MWX)

Corresponde a los abanicos- terraza diluviales con relieve ligeramente plano a ligeramente inclinado y pendiente dominante 1-7%, los suelos de esta unidad son moderadamente profundos a muy superficiales, bien a moderadamente bien drenados, de texturas finas a medias y evolución baja a alta, a partir de depósitos clásticos hidrogravigénicos  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Consociación Typic Haplustepts (VWQ)

Ocupa la posición de planos de terrazas (río Apulo y afluentes) con relieve ligeramente plano a ligeramente ondulado y pendientes dominantes 1-7%. Estos suelos se han desarrollado a partir de depósitos clásticos hidrogénicos, son profundos, bien a moderadamente bien drenados y de texturas finas a gruesas. El déficit marcado de humedad representa la mayor limitante para el uso agrícola de estos suelos  (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Consociación Entic Haplustolls (MWC)

Se localizan en sectores con pendiente 7-12%. Son bien drenados, de texturas finas y profundidad efectiva superficial limitada por abundantes fragmentos de roca en el perfil. Las propiedades químicas de estos suelos reflejan una reacción fuerte a ligeramente ácida, niveles altos de calcio, magnesio, capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases; el potasio y el fósforo presentan valores altos en el primer horizonte y medios en los horizontes subsiguientes. La fertilidad en estos suelos es en generalmente alta (IGAC, 1986-2001) (Ecoalma, 2019).

Tabla 6 Leyenda de suelos Apulo Cundinamarca

Fuente: Ecoalma 2019

Ilustración 3 Mapa de suelos Apulo Cundinamarca

Fuente: Ecoalma 2019

Los principales conflictos de uso del suelo están asociados a la incompatibilidad de la vocación de los terrenos, con las actividades que se desarrollan en la actualidad, tal como son los casos de: Ganadería en terrenos aptos para agricultura, zonas ronda de cuerpos de agua con construcción de viviendas, cultivos en áreas de conservación, entre otros.

Ilustración 4 Uso del suelo propuesto en el EOT 2000, área aproximada de la microcuenca Camargo

Fuente: Elaboración propia 2023 a partir del EOT 2000

Tabla 7 Convenciones uso del suelo propuesto EOT 2000

Fuente: EOT 2000

Para el caso del mapa anterior, en el polígono de la línea negra, se ubica la quebrada Camargo, la vocación propuesta para los terrenos alrededor de la microcuenca Camargo, son usos de suelo agropecuario semimecanizado o semiintensivo, se evidencia que no se proyectan suelos de protección en los márgenes de los cuerpos de agua.

Ilustración 5 Uso actual del suelo alrededor de la microcuenca Camargo

Fuente: Elaboración propia 2023 a partir del EOT 2000

Para el caso del polígono en color negro delimitado en el mapa anterior, se observan 3 coberturas, que corresponden a: Cultivos de clima medio y cálido, destacándose en su orden cultivos como; Caña panelera, maíz, frutales, plátano y otros cultivos temporales. Pasto con rastrojo o enmalezado y Pasto manejado. En este caso también se evidencia que no hay proyectada ninguna cobertura de protección alrededor de los cuerpos hídricos y puntalmente de la quebrada Camargo.

Este uso desmedido del suelo en el municipio está generando que suelos catalogados como aptos y de buena calidad, se deterioren rápidamente y se reduzcan sus posibilidades de uso.

Se generarán conflictos en el uso del suelo, debido a que la proyección del plan de manejo, restauración y conservación, estará enfocado en recuperar las áreas de importancia estratégica para el sostenimiento del ecosistema que conforma la microcuenca y dichos terrenos están siendo aprovechados para actividades agropecuarias.

Tabla 8 Leyenda del uso actual del suelo

Fuente: Elaboración propia 2023 a partir del EOT 2000

#### Clima

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan el tiempo atmosférico y la evolución de una determinada región, se determina por el análisis espacio temporal de los elementos que lo componen (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Para la caracterización del clima, se utilizaron los datos de la estación climatológica Las Mercedes ubicada a 10.5 kilómetros al norte de la zona de estudio. Se escogió esta estación, ya que cuenta con información de todas las variables climáticas y es la más cercana (Ecoalma, 2019).

Ilustración 6 Ubicación de las estaciones con registros disponibles de precipitación

Fuente: Consorcio Ecoalma 2019

Ilustración 7 Clasificación climática subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

##### Precipitación

En la subcuenca se encuentra la estación pluviométrica Argentina, las climatológicas principales La Mesa y la Esperanza y las climatológicas ordinarias La Florida, Paloquemado y Las Mercedes. De las estaciones anteriormente mencionadas se utilizaron todos los registros disponibles (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 8 Isolineas de precipitación Subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

La distribución a lo largo del año es de tipo bimodal. El periodo húmedo en el primer semestre se presenta entre los meses de marzo, abril y mayo, siendo mayo el mes más húmedo, con un valor cercano a los 140mm de precipitación, en el segundo semestre, octubre es el mes más húmedo, teniendo la mayor precipitación del año con un valor aproximado de 150mm. El periodo de sequía se extiende desde diciembre hasta febrero, en el cual el mes más seco es enero con una precipitación promedio de 60 mm. A mediados del año, se presenta julio como el mes más seco del año con registros de 30mm de precipitación. El valor total promedio es de 1137 mm de precipitación, con valores máximos que superan los 1650 mm y valores mínimos por debajo de los 850 mm (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 9 Mapa de Isoyetas Apulo Cundinamarca

Fuente: Consorcio Ecoalma 2019

De acuerdo con los registros históricos de la estación se observa que el comportamiento temporal de la precipitación es bimodal donde ocurre un régimen de lluvias en el primer semestre entre los periodos de marzo – mayo, siendo abril el mes donde más llueve (153 mm) y en el segundo semestre entre periodos de octubre y noviembre, mes en el cual se precipitan 159 mm; por otra parte se presentan dos periodos secos, el primero se da en los meses de junio a agosto, siendo julio el mes donde menos llueve durante el año (32 mm), el segundo periodo seco se da entre diciembre a febrero. La media anual multianual de precipitación en la zona de estudio es de 1132.5 mm (Ecoalma, 2019).

##### Temperatura

Las temperaturas más bajas se presentan en la parte alta de la subcuenca con registros entre 12 ºC y los 15 ºC, para la parte baja de la subcuenca se encuentran valores entre los 24 ºC Y 27 ºC. Obteniendo una temperatura media para la subcuenca de aproximadamente 20 ºC (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 10 Isolineas de temperatura subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Los cambios de temperatura a lo largo del año son relativamente pequeños a nivel medio mensual; sin embargo durante el día se presentan cambios significativos, presentándose una temperatura máxima media multianual de 32.9°C con un valor máximo de 36.6°C y la temperatura mínima media multianual es de 17.3°C con un mínimo de 8.8°C (Ecoalma, 2019).

Ilustración 11 Variación de temperatura mensual

Fuente: Consorcio Ecoalma 2019

Ilustración 12 Mapa Isotérmico de Apulo Cundinamarca

Fuente: Consorcio Ecoalma 2019

Nota: El anterior mapa presenta un error en la leyenda de temperatura, ya que están invertidos los colores, en lo respectivo a las zonas con menor y mayor temperatura del municipio.

##### Humedad relativa

De acuerdo a los parámetros de precipitación, los valores más altos de humedad relativa se presentan en mayo con el 81% y noviembre con el 82 %, por otro lado, el valor más bajo, se observa en el mes de agosto con el 72%. El valor promedio anual es del 77.4% (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 13 Humedad relativa mensual subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

En el primer periodo seco la humedad relativa mínima es de 69.6% en el mes de agosto, mientras que en el segundo periodo de verano la humedad mínima es de 75.3% en el mes de enero. Por otra parte, en el primer periodo húmedo la humedad relativa tiende a aumentar siendo mayo donde se produce el mayor valor (80,3%), mientras que, en el segundo periodo húmedo, noviembre presenta la mayor humedad relativa con el 81.3%. En promedio la humedad relativa media anual es de 77.1% (Ecoalma, 2019).

##### Evaporación

La evaporación media en la subcuenca es de 1.200 mm siendo más alta que la precipitación media (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 14 Gradiente de evaporación subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Ilustración 15 Isolineas de evaporación subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

La distribución temporal de la evaporación es monomodal a lo largo del año, con los registros más altos en el mes de diciembre con un valor de 80mm y los registros más bajos se encuentran a mitad del año con valores aproximados de 65mm. El valor promedio anual es de 1350mm (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Los mayores valores de evaporación se presentan durante los meses secos, donde a su vez se presentan las temperaturas más altas y las mayores horas de brillo solar. En el primer periodo seco, agosto presenta el mayor valor de evaporación con 133.3 mm, en el segundo periodo seco, enero tiene el mayor valor con 126.1 mm; en contraste con lo anterior, en el primer periodo húmedo, junio tiene el menor valor de evaporación (101.6 mm), y en el otro periodo húmedo, noviembre toma un valor de 102.3 mm. La media anual multianual de evaporación para la estación es de 1378.9 mm (Ecoalma, 2019).

Ilustración 16 Distribución mensual de evaporación

Fuente: Consorcio Ecoalma 2019

##### Brillo solar

Los valores más altos se presentan en enero y diciembre, siendo enero el mes que registra el valor más alto con 180 horas, el mes con menor valor registrado es abril con un registro de 120 horas. El valor total anual en promedio es 1.777 horas (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 17 Horas de Brillo solar Subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

##### Nubosidad

El valor de nubosidad está directamente relacionado con los valores de precipitaciones presentados en los meses de temporada de lluvia.

La distribución temporal de la nubosidad media mensual oscila entre 5 (parcialmente nuboso) y 6 octas equivalente a cielo nuboso (Ecoalma, 2019).

Ilustración 18 Nubosidad en media mensual

Fuente: Consorcio Ecoalma 2019

#### Velocidad del viento

La velocidad del viento presenta una distribución uniforme a lo largo del año con valores promedio de 2 m/seg, excepto durante los meses de agosto a octubre, donde se observan valores más altos con registros desde 2.2 m/seg hasta 2.1 m/seg respectivamente (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

#### Hidrografía

Ilustración 19 Red hidrográfica Apulo Cundinamarca

Fuente: EOT 2000

El municipio de Apulo hace parte de la provincia hidrogeológica del Valle alto del Magdalena, encontrándose en la zona alta donde comienza el sistema acuífero Purificación-Saldaña, sistema asociado a depósitos aluviales, terrazas y secuencias sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (IDEAM, 2013)  (Ecoalma, 2019).

El área total de la subcuenca del rio Apulo es de 481.5 km y el cauce principal tiene una longitud de 55.7 km (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Ilustración 20 Red hídrica alrededor de la quebrada Camargo

Fuente: Elaboración propia 2022 en base a EOT 2000

La quebrada Camargo se encuentra al interior de la vereda Salcedo, dentro de su micro cuenca se encuentra el humedal laguna de Salcedo, con un área aproximada de 299 hectáreas, atraviesa parte del casco urbano y entrega sus aguas al rio Apulo.

Ilustración 21 Red principal quebrada Camargo

Fuente: Elaboración propia 2023

##### Sistemas de drenaje

En general el sistema de drenaje para toda la subcuenca es de tipo superficial por medio de cauces naturales, el rio Curí y el Bajamon, confluyen y conforman el rio Apulo, el cual es el principal colector de la subcuenca, drenado por una planicie de mediana pendiente y luego entrega sus aguas directamente al rio Bogotá (Planeacion Ecologica Ldta., 2012).

Tabla 9 Caudales m³/s  estación base y caudales generados para la subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 10 Valores característicos caudales medios estación  base y subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 11 Valores característicos caudales mínimos estación  base y subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 12 Caudales máximos  m³/s  estación base y caudales generados para la subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 13 Caudales mínimos  m³/s  estación base y caudales generados para la subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 14 Oferta hídrica m³/s subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 15 Balance Oferta - Demanda m³/s  subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 16 Índice de escasez subcuenca rio Apulo

Fuente:  Planeación ecológica Ltda. 2012

Tabla 17 Subcuencas y microcuencas del municipio de Apulo

Fuente: Plan de Desarrollo Apulo 2008.

Características hidrográficas de las subcuencas y microcuencas del municipio

Fuente: Consorcio EBR 2022

Tabla 18 Índice de escasez subcuencas municipio de Apulo

Fuente: POMCA rio Bogotá 2006

Se utiliza la información disponible de la subcuenca del rio Apulo, ya que el municipio pertenece a ella y así mismo la microcuenca Camargo es tributaria de este. Adicionalmente se incluye el índice de escasez del rio Calandaima ya que es el que abastece el acueducto municipal, igualmente se evidencian índices medio alto de escasez.

La quebrada Camargo nace entre los predios del señor Orlando Arciniegas y de la señora María Deonilde Torres Vargas, en las coordenadas 04°32.453"N- 074°36.317"W, a una altura de 726 metros sobre el nivel del mar.

Tabla 19  Características hidrográficas menores de la microcuenca Camargo

Fuente: Consorcio EBR 2022

Ilustración 22 Ubicación en el mapa del nacedero de agua donde inicia la microcuenca Camargo

Fuente: Elaboración propia 2023

Fotografía 1 Nacimiento de la microcuenca Camargo

Fuente: Elaboración propia 2023

#### Calidad del agua

Realizarse en caso de que la priorización o selección de las áreas a manejar o restaurar dependan de este criterio.

#### Uso y cobertura de la tierra

Ilustración 23 Coberturas de la tierra Apulo Cundinamarca

Fuente: Planeación municipal de Apulo 2022

Ilustración 24 Leyenda coberturas del suelo Apulo Cundinamarca

Fuente: Planeación municipal de Apulo 2022

Tabla 20 Coberturas y uso actual

Fuente: Planeación municipal de Apulo 2022

Ilustración 25 Análisis de coberturas en el área de influencia indirecta de la microcuenca Camargo

Fuente: Planeación municipal de Apulo 2022

En el área de influencia directa de la microcuenca Camargo se identifican varias coberturas del terreno, dentro de lo cual se debe recalcar, que como se había expuesto en el apartado de usos del suelo, que no se evidencia alguna cobertura que corresponda a suelos de protección. Entre las coberturas se observa: Vegetación secundaria, Mosaico de cultivos en espacios naturales, Tierras desnudas y degradadas, Pastos enmalezados, Pastos limpios, Bosque de galería o ripiario, Tejido urbano continuo y tejido urbano discontinuo.

### MEDIO BIÓTICO

#### Ecosistemas

Naturales y transformados presentes en el área a intervenir deben ser identificados y delimitados de los componentes del medio biótico.

Ilustración 26 Ecosistemas del municipio de Apulo

Fuente: EOT 2000

Ilustración 27 Zonas de vida

Fuente: EOT 2000

#### Terrestres:

Identificación de la flora y la fauna existente en el o los ecosistemas, identificación de especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, importancia económica y cultural.

De acuerdo a la Agenda Ambiental Municipal, el municipio de Apulo se encuentra en bosque seco tropical, el cual cubre 11633.6 Ha, teniendo temperaturas mayores a 24°C, en la zona de Bosque Húmedo que se presenta en el municipio las temperaturas son entre 17°C y 24° C, teniendo 616.5 hectáreas y se encuentra localizado en el occidente del municipio (Alcaldia Municipal de Apulo, 2020).

##### Flora

La Vereda Salcedo del municipio de Apulo, que es donde se encuentra la microcuenca Camargo, presenta condiciones de clima y suelo, que hacen parte de la formación bosque seco tropical (Espinal & Montenegro 1977) y a su localización sobre la Provincia Biogeográfica Norandina (Hernández et al. 1992). En el área de influencia de este ecosistema, predominan coberturas de vegetación secundaria, bosque ripiario, cultivos transitorios y cultivos arbóreos. Las coberturas boscosas corresponden a vegetación secundaria, debido al aprovechamiento del bosque y el establecimiento de permanentes arbóreos: mango (Mangifera indica) y limón (Citrus x limon) y pastos para la ganadería.

La vegetación secundaria comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión natural, que se presenta luego de la alteración o eliminación de la vegetación primaria. Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales o culturales la vegetación natural fue talada. No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. Se desarrolla luego de varios años de la intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja, con el desarrollo de un dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas (IDEAM, 2010) (Ecoalma, 2019).

Tabla 21 Especies de flora más representativas ubicadas en la microcuenca quebrada Camargo

| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE COMUN |
| --- | --- |
| Pennisetum sp | Pasto |
| Zanthoxyllum sp | Tachuelo |
| Mangifera indica | Mango |
| Persea americana | Aguacate |
| Citrus x limon | Limón |
| Carica sp | Papaya |
| Musa acuminata | Banano |
| Pennisetum sp | Pasto |
| Panicum máximum Jacq | Pasto indio |
| Croton ferrugineus Kunth | Escobo |
| Musa acuminata Colla | Plátano |
| Casearia corymbosa Kunth | Plomo |
| Guadua angustifolia Kunth | Guadua |
| Guazuma ulmifolia | Guácimo |
| Pseudosamanea guachapele | Iguá |
| Zanthoxylum spp | Tachuelo |
| Astronium graveolens Jacq | Diomate |
| Spondias mombin L | Jobo |
| Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers | Venenillo |
| Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp | Matarratón |
| Pithecellobium Saman (Jacq.) Benth | Samán |
| Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud | Dinde |
| Petiveria alliacea L | Anamú |
| Anacardium excelsum | Caracolí |
| Bambusa sp | Bambú |
| Cecropia peltata L. | Yarumo |
| Malvaceae | Ceiba |

Fuente: Elaboración propia 2023

##### Fauna

Se realizó una evaluación rápida, con el fin de obtener un inventario de especies, si es posible identificar la presencia de especies focales, así como, su comportamiento en el ecosistema. Aunque este tipo de evaluación puede producir resultados preliminares con un bajo nivel de fiabilidad, estos datos e información pueden usarse para decidir dónde se necesitan evaluaciones de seguimiento más detalladas y así mismo priorizar las acciones de conservación. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue el de identificar especies de fauna presentes en el área de influencia de la microcuenca quebrada Camargo, durante un periodo limitado de tiempo e implementado un tipo de muestreo, que permitiera caracterizar su fauna y ayude al establecimiento de sus límites desde el punto de vista biótico.

Es de resaltar que, debido al alto grado de intervención humana sobre los ecosistemas del municipio, se dificulta el avistamiento de fauna, sin embargo, esto no representa la inexistencia de especies en el hábitat conformado por la microcuenca Camargo, se puede deducir que los individuos son más cautelosos a la hora de realizar su vida cotidiana para evitar encuentros con los humanos.

La fauna silvestre que actualmente reside en el área del municipio de Apulo y en esta área en especial está bastante disminuida; ha sido afectada por las transformaciones hechas por el ser humano sobre la cobertura vegetal y los diferentes hábitats, por esta razón ya no se ven con frecuencia armadillos, venados y monos que eran comunes en esta región. La mayoría de los mamíferos, por ejemplo, no están presentes en la zona y los de tamaño mediano como el mono nocturno (Aotus sp.) ya no existen principalmente a la falta de refugio y a la caza, solo queda en el conejo de monte (Sylvilagus Brasiliensis), murciélagos (Anoura geoffroyi, Phyllostomidae) y la ardilla (Sciurus granatensis).  Acompañando a estas especies están los ratones de campo (Oryzomys sp.) (Ochoa, 2008).

###### Aves

Dentro de las aves con mayores avistamientos en la microcuenca Camargo, se identificaron:

- Toches

- Pechirrojos

- Azulejos

- Cardenales

- Monjitas

- Carpinteros

- Colibríes

- Tortolitas

- Canarios

- Guacharos

- Gavilán Garrapatero

- Tortola

- Tangara

- Perico

- Loro

- Siriri

###### Insectos

- Mariposa

- Grillo

- Polilla

- Hormiga

- Cucaracha

- Mosquito

- Escarabajo

- Araña

- Mariquita

###### Anfibios y reptiles

- Lagarto

- Iguana

- Toche

- Falsa coral

- Coral

- Boa

- Morrocoy

- Sapo

- Rana

###### Mamíferos

A través de recorridos de observación de rastros de mamíferos, sólo se obtuvo la identificación de una especie de fara o zarigüeya. Teniendo en cuenta la baja detectabilidad (captura/avistamiento) de individuos; por lo tanto, la discusión se centrará en la mastofauna potencialmente presente en el área.

El bajo registro de especies de mamíferos terrestres y voladores puede tener dos explicaciones interesantes desde los aspectos ecológicos del sistema. El primer escenario podría indicar que la microcuenca quebrada Camargo, presenta una fuerte intervención antrópica, zonas de ganadería y zonas de cultivos que han sustituido las condiciones naturales y disminuido la oferta de alimentos y de refugios para especies potenciales y generalistas. El segundo escenario, indica que el esfuerzo de muestreo y la técnica no fueron suficientes para el registro de especies potenciales y generalistas de la zona.

El hecho de tener tan escasos avistamientos de mamíferos se debe asumir desde la perspectiva de la investigación, tomando la premisa de que los mamíferos habitan en la microcuenca, pero debido a las acciones antropogénicas, han cambiado sus hábitos y se han adaptado a la presencia del hombre, ocultándose ante la presencia de personas, para el presente estudio se toma en cuenta las especies avistadas por los pobladores en un lapso de tiempo no muy lejano y en áreas cercanas al humedal, las cuales son:

- Boruga

- Ñeque

- Armadillo

- Puerco espín

- Zarigüeya, chucha o runcho

- Zorro

- Liebre

- Oso hormiguero

- Murciélago

En base a esto, se puede estimar que en la cima de la cadena alimenticia se encuentra el zorro, ya que es el depredador que mayor capacidad de adaptabilidad tiene ante las alteraciones de los ecosistemas, adquiriendo la capacidad de habitar cerca a los humanos sin ser percibido, por experiencia propia he realizado avistamientos de zorros y liebres, en las veredas de Guacana y el trueno del municipio, sin la posibilidad de obtener registro fotográfico debido a que este tipo de fauna suele escabullirse con facilidad entre la vegetación al más mínimo ruido o indicio de movimiento. Lo que da mayor fortaleza a la hipótesis que por lo menos estas dos especies habitan e interactúan en el ecosistema de la microcuenca.

#### Acuáticos

Identificar los principales ecosistemas acuáticos y determinar su dinámica e importancia en el contexto regional.

Aproximadamente a 500 metros del punto donde nace la microcuenca quebrada Camargo, se encuentra el humedal laguna de Salcedo, el cual posee un espejo de agua de 3 hectáreas. Es de gran importancia a nivel regional, ya que en la subcuenca del rio Apulo no se encuentran más humedales, es de vital importancia para las aves migratorias ya que suministra, hábitat y alimento, así como para la fauna local, adicionalmente es un sitio de gran interés cultural e histórico, debido al bello paisaje y a la presencia de petroglifos, es un lugar con gran potencial para dinamizar la economía rural del sector 1, del municipio.

Fotografía 2 Humedal Laguna de Salcedo, perteneciente a la microcuenca quebrada Camargo

Fuente: Elaboración propia 2022

### MEDIO SOCIAL

Los actores sociales claves son aquellos que tienen un nivel de influencia significativa, la cual puede ser positiva o negativa dentro del área de las fuentes hídricas, o puedan ser relevantes para que se lleven a cabo acciones de manejo, preservación y restauración del plan que desarrolle el ente territorial (CAR, 2022).

Tabla 22  Pasos metodológicos para la identificación, caracterización, mapeo y priorización de actores

Fuente: Grupo POMCA 2022

#### Identificación de actores

Tabla 23 Listado de actores con influencia sobre la microcuenca Camargo

| # | ACTOR | REPRESENTANTE | TELEFONO | ORDEN | SECTOR | SITIO DE REUNION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALCALDÍA | Maribel Roció Hernández | 3132091221 | Local | Gubernamental | Alcaldía municipal |
| 2 | SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Jhoanna Casallas | 3103054551 | Local | Gubernamental | Alcaldía municipal |
| 3 | ÁREA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO | Guillermina Rodríguez | 3142914091 | Local | Gubernamental | Alcaldía municipal- Sede C |
| 4 | ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL | Jhoanna Martínez Upegui | 3212076752 | Local | Gubernamental | Alcaldía municipal |
| 5 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) DE CUNDINAMARCA | José Miguel Rincón Vargas | - | Regional- DGOAT | Gubernamental | Oficinas CAR |
| 6 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SALCEDO | German Trujillo | 3105730016 | Local | Social | Polideportivo vereda Salcedo |
| 7 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPIN | Marlen Tapias | 3133110678 | Local | Social | Parque al lado del estadio municipal |
| 8 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPO ALEGRE | Martha Judith Cantor | 3182724909 | Local | Social | - |
| 9 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA ANTONIO NARIÑO | Faiber Cortes Sanchez | 3138153715 | Local | Social | Sede principal de la institución educativa |

Fuente: Elaboración propia 2023

#### Caracterización de actores

Tabla 24 Características actores

| CARACTERISTICAS | ALCALDÍA |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | ALTA |
| INCIDENCIA | ALTA |
| PODER | ALTA |
| AFECTACCION | BAJA |
| APOYO | ALTA |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 25 Características actores

| CARACTERISTICAS | SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | ALTA |
| INCIDENCIA | ALTA |
| PODER | ALTA |
| AFECTACCION | BAJA |
| APOYO | ALTA |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 26 Características actores

| CARACTERISTICAS | ÁREA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | ALTA |
| INCIDENCIA | ALTA |
| PODER | ALTA |
| AFECTACCION | BAJA |
| APOYO | ALTA |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 27 Características actores

| CARACTERISTICAS | ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | BAJA |
| INCIDENCIA | MEDIA |
| PODER | MEDIA |
| AFECTACCION | BAJA |
| APOYO | MEDIA |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 28 Características actores

| CARACTERISTICAS | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) DE CUNDINAMARCA |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | ALTA |
| INCIDENCIA | ALTA |
| PODER | ALTA |
| AFECTACCION | BAJA |
| APOYO | ALTA |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 29 Características actores

| CARACTERISTICAS | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SALCEDO |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | MEDIA |
| INCIDENCIA | BAJA |
| PODER | BAJO |
| AFECTACCION | MEDIA |
| APOYO | ALTO |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 30 Características actores

| CARACTERISTICAS | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPIN |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | MEDIA |
| INCIDENCIA | BAJA |
| PODER | BAJO |
| AFECTACCION | MEDIA |
| APOYO | ALTO |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 31 Características actores

| CARACTERISTICAS | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPO ALEGRE |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | MEDIA |
| INCIDENCIA | BAJA |
| PODER | BAJO |
| AFECTACCION | MEDIA |
| APOYO | ALTO |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 32 Características actores

| CARACTERISTICAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA ANTONIO NARIÑO |
| --- | --- |
| COMPETENCIA | MEDIA |
| INCIDENCIA | BAJA |
| PODER | BAJO |
| AFECTACCION | BAJA |
| APOYO | ALTO |

Fuente: Elaboración propia 2023

#### Mapeo de actores y priorización de actores

Ilustración 28 Tipos de relaciones de interés entre los actores involucrados

Fuente: Elaboración propia 2023

#### Estrategia de participación

La estrategia de participación tiene como objetivo principal fortalecer la participación de los actores sociales que habitan en la microcuenca, mediante espacios de interrelación, sensibilización y empoderamiento dentro de cada fase del Plan de Manejo de las microcuencas. De manera que se pueda socializar a los actores sociales la importancia de participar en la ordenación de la microcuenca, y sean los actores sociales quienes se apropien y empoderen de los procesos socioambientales de su territorio. (CAR, 2022).

##### Objetivos

###### Objetivos general

Formular el plan de manejo, restauración y conservación de la microcuenca Camargo con participación de la comunidad que se encuentra en el área de influencia.

###### Objetivos específicos

- Evidenciar problemáticas de la microcuenca

- Formular programas de acción para gestionar apropiadamente el territorio de la microcuenca.

- Asignar responsabilidades dentro de los actores involucrados.

##### Metodología para desarrollar el proceso participativo

La investigación acción participativa (IAP) ha sido conceptualizada como “un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales” (Selener, 1997: p. 17). Las personas que participan, independientemente de su grado de educación y posición social, contribuyen en forma activa al proceso de investigación, refleja la convicción de que la experiencia de todas las personas es valiosa y puede permitir contribuir al proceso (Balcazar, 2003).

La investigación-acción (IA) no es un “método” más de las ciencias sociales, sino una manera fundamentalmente distinta de realizar en conjunto investigación y acción para el cambio social. En la IA, la participación no tiene sólo un valor moral, sino que es esencial para el éxito del proceso, pues la complejidad de los problemas abordados requiere del conocimiento y la experiencia de un espectro amplio de actores. (…) La IA no es ni un método ni una técnica: es una estrategia de vida que incluye la creación de espacios para el aprendizaje colaborativo y el diseño, ejecución y evaluación de acciones liberadoras. (Greenwood, 2016: 97) (Zapata, 2016)

El objetivo principal de una IAP no es el avance del conocimiento científico sino dar respuesta a un problema real o preocupación de una población en concreto. Sin embargo, este objetivo no es contradictorio con la “rigurosidad” científica. Por el contrario, se espera que haya un diálogo fructífero entre el conocimiento científico y los saberes locales, aunque partiendo de las perspectivas y prioridades de la población, prestando especial atención y reconociendo las diversas maneras de generar conocimiento (Zapata, 2016).

En un contexto de alta incertidumbre debido al cambio climático, en el que los marcos conceptuales y prácticos de la ciencia no permiten predecir las complejidades de los procesos, la ciencia busca ‘rutas alternativas’ de conocimiento para entender y responder a esa complejidad. Esta búsqueda de alternativas es una respuesta a la crisis ambiental, social y tecnológica del mundo contemporáneo. Y la IAP es una alternativa de enorme potencial. La IAP es por definición un acto de inclusión de actores sociales que son tradicionalmente marginados del proceso de definir los problemas y las soluciones de sostenibilidad: de actores sociales que son considerados objetos pasivos, receptores de políticas o soluciones tecnológicas, pero que con la IAP pueden posicionarse como sujetos activos en la identificación de los problemas y soluciones (Zapata, 2016).

La investigación acción participativa es generalmente iniciada por un agente externo (Profesional de apoyo del ADAA en este caso). El agente facilitador puede jugar un papel inicial central, promoviendo el desarrollo de conciencia crítica y facilitando la evaluación de necesidades de la comunidad o grupo. Pero este papel se transforma a medida que el proceso avanza, pues los líderes locales son los que dirigen el proceso de cambio. La comunidad controla la agenda y el agente externo provee apoyo logístico basado en su experiencia y conocimiento previos (Balcazar, 2003).

Tabla 33 Tipos de participación

Fuente: Vernooy (2006; adaptado de Probst et al. 2003)

Para este caso se manejará la participación colaborativa, ya que se desea la participación de diferentes actores a través del intercambio de conocimientos, distribuyendo el poder, en la formulación de medidas para la gestión de la microcuenca y la ejecución de actividades.

Se realizarán llamadas a los representantes de cada actor, para coordinar reuniones donde se desarrolle una interacción entre los diferentes saberes, que pueden aportar en la identificación de problemáticas, situaciones y soluciones para la microcuenca. Esto se realizará por medio de 3 reuniones.

##### Actores

1	ALCALDÍA

2	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3	ÁREA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y AGROPECUARIO

4	ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL

5	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL (CAR) DE CUNDINAMARCA

6	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SALCEDO

7	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPIN

8	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMPO ALEGRE

9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INTEGRADA ANTONIO NARIÑO

##### Medios de comunicación

- Vía telefónica

- Redes sociales
- Voz a voz

- Carteleras

##### Mensajes y herramientas para el diálogo

Posteriormente a la convocatoria a reuniones, en el desarrollo de las mismas, se realizará cartografía social y se tomaran apuntes de las opiniones brindadas por la comunidad.

##### Seguimiento y cronograma

Tabla 34 Cronograma de actividades

| ACTIVIDAD | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOCIALIZACION | X |  |  |
| IDENTIFICACION DE PROBLEMATICAS | X |  |  |
| FORMULACION DE MEDIDAS |  | X |  |
| PROSPECTIVA |  |  | X |
| ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES |  |  | X |

Fuente: Elaboración propia 2023

##### Herramientas de Participación

Grupo Focal

El grupo focal es un método de acción investigativa y participativa que se debe desarrollar de manera colectiva, con el fin de que los participantes manifiesten sus experiencias y creencias, lo cual se logra en un corto tiempo.

Paso a Paso:

▪ Dividir el grupo en tres subgrupos o más, de acuerdo al número de asistentes.

▪ Generar para cada grupo una pregunta que esté enfocada inicialmente a la conservación, restauración y manejo de la microcuenca hidrográfica; el sentido de pertenencia, la participación y la importancia de la gobernanza.

Ejemplo de preguntas

1: ¿Que problemáticas identifica en la microcuenca?

2: ¿Qué le está aportando y que puede aportar a la conservación, restauración y manejo de la microcuenca actualmente?

3: ¿Cómo le gustaría que fuera la participación de los actores de la microcuenca?

4: ¿Qué espera de la institucionalidad y cómo puede vincularse a las decisiones de las entidades locales, municipales, departamentales y nacionales?

##### Identificación preliminar de problemas críticos en las fuentes hídricas

Las herramientas utilizadas serán: Visión de futuro (Metodología para trazar metas y establecer el camino para llegar a ellas) y análisis DOFA (Es una técnica que hace referencia a las Fortalezas; en el manejo de la fuente hídrica, Debilidades; Que manejo de la fuente hídrica no funciona bien ¿Por qué?, Oportunidades; Estrategias para mejorar el manejo de la fuente hídrica, Amenazas; Que cambios en el área de la microcuenca son preocupantes.

# FASE 2. IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA - CAUSAS Y AGENTES DE DEGRADACIÓN (IMPACTOS)

Esta fase se enfoca a valorar el sistema o área que ha sido degradada, dañada, o destruida; (Barrera Cataño, Contreras-Rodríguez, & Garzón-Yepes, 2010) (Aguilar Garavito & Ramírez, 2015), el principal propósito es definir el estado actual del área, las causas o factores de la degradación, los agentes tensionantes y limitantes, los agentes potenciadores de la restauración. Con el fin de realizar un manejo adecuado con las condiciones del área es importante identificar los factores de degradación de las áreas objeto de manejo o restauración, los efectos en el entorno (ambientales y sociales) y la delimitación espacial (CAR, 2022).

▪ Causas de los procesos de degradación en el área: Ganadería o cultivos en zonas no aptas (Según uso del suelo), extracción de arena, incendios naturales o quemas, urbanización de la ronda de protección, depósito de residuos, consumo de drogas.

▪ Efectos de los impactos ambientales: erosión, perdida de especies nativas, contaminación visual,

calidad del agua, reducción en la oferta de servicios ecosistémicos.

▪ Necesidad de recursos biológicos: Plantas u otros elementos que permitan reconstruir la composición del ecosistema degradado, así como las fuentes de recursos.

▪ Delimitación y caracterización del área de intervención: Se priorizará el área de intervención, con criterio de 30 metros a cada extremo, de acuerdo al máximo caudal que logra alcanzar la quebrada.

## Biótico

▪ Deforestación y degradación de suelos por ausencia de cobertura.

▪ Suelos compactados por el pisoteo y peso del ganado, lo cual genera erosión.

▪Extracción de arena del cauce de la quebrada.

▪ Erosión superficial constante, periódicamente intensificada por el pisoteo del ganado.

▪ Incendios forestales.

▪ Especies invasoras.

## Social

▪ Ocupación y uso del suelo no compatible (ganadería, agricultura).

▪ Contaminación por residuos sólidos y escombros.

▪ Baja gobernabilidad sobre la microcuenca.

▪ Consumo de drogas en la parte baja de la microcuenca.

## Hídrica

▪ Contaminación del cauce de la microcuenca con aguas negras.

▪ Captaciones ilícitas.

## IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Para identificar los impactos ambientales se realiza una matriz de i{nteracción conformada por el conjunto de elementos del medio ambiente natural o social susceptibles de sufrir alteraciones en su estructura o funcionamiento (filas) y por las actividades que genera la intervención (columnas). La construcción de la matriz está en función del análisis que se realiza, tanto para las actividades de la posible intervención, como de las condiciones ambientales que impactarán (CAR, 2022).

### Aspectos ambientales

En la microcuenca se identifican los siguientes aspectos ambientales:

- Generación de residuos solidos

- Generación de vertimientos

- Generación de emisiones atmosféricas

- Captaciones de agua

- Deforestación

- Antiguo botadero de basura abandonado

- Urbanización de la ronda de protección

- Incendios

### Valoración de los impactos

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos ambientales y sociales se basa en el método descrito en el Manual para la evaluación de impacto ambiental para proyectos, obras o actividades de Jorge Alonso Arboleda González. Para tal fin, fue elaborada una matriz que relaciona cada una de las actividades por evaluar con los impactos ambientales identificados. Con esta información realizó la calificación de dichos impactos con el Método (Arboleda, 2008) (CAR, 2022). La descripción de los parámetros se presenta a continuación:

### Parámetros de evaluación

Cada impacto identificado se evaluó con base en los siguientes parámetros o criterios:

Clase (C): Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada acción, el cual puede ser:

Tabla 35 Criterio de evaluación clase C

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

Presencia (P): En la mayoría de las ocasiones hay certeza absoluta de que se van a presentar impactos, no obstante, existen otros que tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto pueda darse y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia:

Tabla 36 Criterio de evaluación clase P

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

Duración (D): Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del impacto, desde el momento en que sus consecuencias empiezan a manifestarse hasta la duración de los efectos sobre el factor ambiental considerado. Debe evaluarse en forma independiente respecto a las posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo de vida del impacto:

Tabla 37 Criterio de evaluación tipo D

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

Evolución (E): Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es decir, la velocidad como este se despliega a partir del momento en que inician las afectaciones y hasta que el impacto se hace presente plenamente con todas sus consecuencias. Este criterio es importante porque dependiendo de la forma como evoluciona el impacto, se facilita o no la forma de manejo. Se expresa en términos del tiempo trascurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el momento en que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o cuando presenta el máximo cambio sobre el factor considerado:

Tabla 38 Criterio de evolución clase E

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

Magnitud (M): Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el factor ambiental analizado por causa de una acción. Se expresa en términos del porcentaje de afectación o modificación del factor (por este motivo también se denomina magnitud relativa) y puede ser:

Tabla 39 Criterio de evaluación clase M (Extensión)

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

Tabla 40 Resumen de los rangos utilizados en la calificación de impactos

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

### Calificación ambiental (Ca) y jerarquización del impacto

La calificación ambiental (Ca) es la expresión de la acción conjugada de los criterios con los cuales se calificó el impacto ambiental. Representa la gravedad o importancia de la afectación que está causando. Para su cálculo se emplea la Ecuación 1.

𝐶𝑎 = 𝐶 (𝑃 (7𝐸𝑀 + 3𝐷))

De acuerdo con las calificaciones asignadas a cada criterio, el valor absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual que 10. El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la importancia del impacto al asignarle unos rangos de calificación según los resultados numéricos obtenidos:

Tabla 41 Calificación ambiental de los impactos y su importancia

Fuente: Modificado de Arboleda, 2008.

A partir de la implementación metodológica, se realiza la identificación de los impactos, su calificación y se define la importancia de los efectos conforme a lo mencionado en la metodología Arboleda (2008), con base en los criterios de evaluación (clase, presencia, duración, evolución y magnitud) (CAR, 2022).

Tabla 42 Matriz de valoración de impactos

| COMPONENTE | IMPACTO | (C) | (P) | (D) | (E) | (M) | CA | Importancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geomorfología | Generación de procesos erosivos | -1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | -4.75 | Moderada |
| Vegetación | Modificación de la cobertura vegetal | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | -9.3 | Grave |
| Paisaje | Alteración del paisaje | -1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | -3.49 | Moderada |
| Agua | Disminución del recurso | -1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | -5.535 | Relevante |
|  | Contaminación del agua | -1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | -5.535 | Relevante |
| Suelo | Contaminación del suelo | -1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | -3.325 | Moderada |
|  | Compactación del suelo | -1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.5 | -4.36 | Moderada |
| Ecosistemas terrestres | Perdida de biodiversidad | -1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | -5.535 | Relevante |
| Aire | Contaminación del aire | -1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.6 | -5.04 | Relevante |

Fuente: Elaboración propia 2023

Tabla 43 Impactos previstos y medidas de manejo propuestas.

| IMPACTO PREVISTO | MEDIDAS PROPUESTAS |
| --- | --- |
| Generación de procesos erosivos | * Reforestación de taludes. * Actividades de reconversión de ganadería en laderas. |
| Modificación de la cobertura vegetal | * Aislamiento o cerramientos de áreas naturales. * Reforestación. * Restauración de áreas afectadas por tala, incendios o actividades agropecuarias. |
| Alteración del paisaje | * Comunicación y participación. * Reforestación. * Articulación institucional para evitar la ocupación de la ronda de protección. |
| Disminución del recurso hídrico | * Educación ambiental. * Control de captaciones. * Establecimiento de la franja protectora de los cuerpos de agua. |
| Contaminación del agua | * Educación ambiental. * Apoyo al desarrollo rural sostenible: actuaciones para el desarrollo socio-económico sostenible en la zona. * Restauración morfológica: Mejoramiento de entornos lacustres limpieza de basuras. * Arreglos en la tubería de alcantarillado que se encuentra en el cauce de la quebrada. |
| Contaminación del suelo | * Educación ambiental. * Apoyo al desarrollo rural sostenible: asesorías para el desarrollo socio-económico sostenible en la zona. * Estrategias de manejo de residuos. |
| Compactación del suelo | * Aislamiento o cerramientos de áreas naturales. * Apoyo al desarrollo rural sostenible: asesorías para el desarrollo socio-económico sostenible en la zona. * Rehabilitación de áreas. * Reconversión productiva. |
| Pérdida de biodiversidad | * Inventario de especies. * Apoyo al desarrollo rural sostenible: asesorías para el desarrollo socio-económico sostenible en la zona. * Enriquecimiento con especies nativas * Reforestación. * Mantenimiento, monitoreo y seguimiento a los atributos de la biodiversidad |
| Contaminación del aire | * Reforestación. * Visitas de prevención de incendios. |

Fuente: Elaboración propia 2023

Ilustración 29 Primera reunión comunidad Campin

Fuente: Elaboración propia 2023

Ilustración 30 Segunda reunión comunidad Salcedo

Fuente: Elaboración propia 2023

Ilustración 31 Tercera reunión comunidad Campoalegre

Fuente: Elaboración propia 2023